佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

项目名称：空调深度清洗项目

一、项目概况

对我院空调进行深度清洗。

1.服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）。

2.服务时间:2025年3月1日-2025年4月30日止。

3.服务项目内容：

| - 序号 | - 服务描述 | - 需求描述 | - 数量 - （台） | - 总价 - （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 清洗室内机；空调机的滤网；盛水盘和排水盘；外壳和内部灰尘；室外的冷凝器；室内的蒸发器等空调机的相关检修服务。 | - 采用空调器专用清洗枪，视散热片排管厚度来调整适当压力和喷嘴形状进行冲洗对我院的单体空调进行深度清洁，清洁必须达到医院院感要求。 | - 约600 | - 66000 |
| 备注： - 结算金额以实际发生数量为准。 - 供应商的报价应是总价。 - 供应商的报价不得高于最高限价，超过预算价的报价为无效报价。 - 项目限价： 66000.00（大写：陆万陆仟元整） |  |  |  |  |

- 注意：报价包含税；报价含清洗所用的设备及清洗剂、消毒液等；含空调外机保养时产生的特种（高空）作业费。

二、供应商资格

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；

3.在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

4.本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

三、服务内容与要求

1. 对我院约六百台单体空调进行深度清洁，清洁必须达到医院院感要求。

2. 深度清洁要求：使用中性清洗剂、专用清洗、消毒工具对空调内机的蒸发器内部件、风轮部件、风道、过滤网及外壳部件表面的深度清洗、对外机面板、冷凝器、底盘、风叶表面的深度清洗。排水系统疏通除垢，检查空调的绝缘性能，检查空调连接线、信号线的各接线端子、插件是否安全牢靠，检查空调是否可靠接地，检查室内外机固定支架是否锈蚀、松脱以及其安全问题。

3. 对每个空调规格及型号深度清洁进行报价。结算与实际清洁空调数量为准。

四、验收要求

1.在设备清洗前、后，用检测仪器分别检测出送风口的温度和风速，对比设备铭牌标识风量（风量由风速与风口面积计算得出），并呈报检测报告。

2.设备清洗后的风口、翅片和风机等，以及相关设备的内壁应达到视觉清洁，且凝结水盘排水畅通。送风口的温度和风速有明显改善。

3.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。

4.符合产品来源国官方颁布的最新标准。

5.双方约定的其他验收标准。

五、费用结算

1.服务费用通过银行转账方式一次性结算；

2.验收合格后，采购人自收到正式发票后60个工作日内付款。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。

六、违约责任

合同服务期内，供应商出现以下问题，采购人有权终止合同，并要求供应商负责所有经济及法律责任，赔偿采购人的损失：

- 1.供应商无正当理由或因工作失误、失职未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同。

- 2.供应商违反本项目招标文件服务要求，未取得法律、行政法规规定的有效证明文件便与采购人签订本合同的，或采购人发现供应商提供虚假材料谋取中标的，发现后有权解除本合同，并追究违约责任。

七、评选标准

| 评审部分 | 分 值 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分 | 25分 |
| 服务方案 | 25分 |
| 价格部分 | 35分 |